STEEL WEIGHT REFERENCE CHART

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  All weights in Kg per metre (Kg/m) unless noted

EQUAL ANGLES

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35×35×5 | 2.6 |  | 90×90×6 | 8.2 |
| 35×35×6 | 3.0 |  | 90×90×8 | 10.8 |
| 40×40×5 | 3.0 |  | 90×90×10 | 13.4 |
| 40×40×6 | 3.5 |  | 90×90×12 | 15.8 |
| 45×45×5 | 3.4 |  | 100×100×6 | 9.2 |
| 45×45×6 | 4.0 |  | 100×100×8 | 12.1 |
| 50×50×5 | 3.8 |  | 100×100×10 | 14.9 |
| 50×50×6 | 4.5 |  | 100×100×12 | 17.7 |
| 65×65×5 | 4.9 |  | 110×110×8 | 13.4 |
| 65×65×6 | 5.8 |  | 110×110×10 | 16.5 |
| 65×65×8 | 7.7 |  | 110×110×12 | 19.6 |
| 65×65×10 | 9.4 |  | 130×130×8 | 15.9 |
| 75×75×6 | 6.8 |  | 130×130×10 | 19.7 |
| 75×75×8 | 8.9 |  | 130×130×12 | 23.4 |
| 75×75×10 | 11.0 |  | 150×150×10 | 22.8 |
| 80×80×6 | 7.3 |  | 150×150×12 | 27.2 |
| 80×80×8 | 9.6 |  | 150×150×16 | 35.8 |
| 80×80×10 | 11.8 |  | 150×150×20 | 44.1 |
| 80×80×12 | 14.0 |  | 200×200×16 | 48.5 |
|  |  |  | 200×200×20 | 60.0 |

UNEQUAL ANGLES

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45×30×5 | 2.8 |  | 100×75×8 | 10.5 |
| 45×30×5 | 3.3 |  | 100×75×10 | 13.5 |
| 75×50×6 | 5.6 |  | 125×75×8 | 12.1 |
| 75×50×8 | 7.4 |  | 125×75×10 | 17.9 |
| 75×50×10 | 9.0 |  | 150×75×6 | 13.7 |
| 90×60×6 | 6.8 |  | 150×75×12 | 20.1 |
| 90×60×8 | 8.9 |  | 150×115×10 | 20.0 |
| 90×60×10 | 11.0 |  | 150×115×12 | 23.8 |
| 100×75×6 | 8.0 |  | 150×115×16 | 31.3 |

* All weights are standard theoretical values. Actual weights may vary slightly by manufacturer.

STEEL WEIGHT REFERENCE CHART

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  All weights in Kg per metre (Kg/m) unless noted

BEAMS (I-Sections)

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100×16 | 23.0 |  | 300×140 | 46.0 |
| 125×70 | 13.4 |  | 350×140 | 52.4 |
| 150×75 | 15.0 |  | 400×140 | 61.5 |
| 175×85 | 19.6 |  | 450×150 | 72.4 |
| 200×100 | 25.4 |  | 500×180 | 86.9 |
| 250×125 | 37.3 |  | 600×210 | 123.0 |

FLATS

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20×3 | 0.47 |  | 75×6 | 4.7 |
| 25×6 | 1.02 |  | 75×8 | 5.9 |
| 30×5 | 0.7 |  | 75×10 | 4.7 |
| 35×6 | 1.6 |  | 100×6 | 7.8 |
| 40×5 | 1.6 |  | 100×10 | 9.4 |
| 40×6 | 3.1 |  | 150×10 | 11.8 |
| 40×10 | 3.8 |  | 150×12 | 14.1 |
| 40×12 | 2.1 |  | 150×16 | 18.8 |
| 45×6 | 2.0 |  | 150×20 | 23.6 |
| 50×5 | 2.4 |  | 200×10 | 15.7 |
| 50×6 | 3.1 |  | 200×12 | 18.8 |
| 50×8 | 3.1 |  | 200×16 | 25.1 |
| 65×6 | 4.1 |  | 200×20 | 31.4 |
| 65×8 | 3.5 |  |  |  |

* All weights are standard theoretical values. Actual weights may vary slightly by manufacturer.

STEEL WEIGHT REFERENCE CHART

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  All weights in Kg per metre (Kg/m) unless noted

TOR / TMT / ROUNDS

| Dia (mm) | Kg/m |  | Dia (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.222 |  | 32 | 6.313 |
| 8 | 0.395 |  | 36 | 7.99 |
| 10 | 0.617 |  | 40 | 9.864 |
| 12 | 0.888 |  | 50 | 15.41 |
| 14 | 1.208 |  | 52 | 15.41 |
| 16 | 1.578 |  | 53 | 17.32 |
| 18 | 2.0 |  | 56 | 19.34 |
| 20 | 2.466 |  | 63 | 24.47 |
| 22 | 2.98 |  | 67 | 27.68 |
| 25 | 3.854 |  | 80 | 39.5 |
| 28 | 4.83 |  |  |  |

SQUARES

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.5 |  | 50 | 19.62 |
| 10 | 0.78 |  | 65 | 33.17 |
| 12 | 1.13 |  | 80 | 50.24 |
| 14 | 1.54 |  | 90 | 53.58 |
| 16 | 2.01 |  | 100 | 78.5 |
| 20 | 3.14 |  | 110 | 94.98 |
| 25 | 4.91 |  | 125 | 122.66 |
| 28 | 6.15 |  | 160 | 200.96 |
|  |  |  | 200 | 324.0 |

CHANNELS

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41×32 (Tele) | 5.05 |  | 175×75 | 19.6 |
| 75×40 | 7.14 |  | 200×75 | 22.3 |
| 100×50 | 9.6 |  | 250×80 | 34.0 |
| 125×85 | 13.1 |  | 250×82 | 34.2 |
| 150×75 | 16.8 |  | 300×90 | 36.3 |
|  |  |  | 350×100 | 42.7 |
|  |  |  | 400×100 | 50.1 |

* All weights are standard theoretical values. Actual weights may vary slightly by manufacturer.

STEEL WEIGHT REFERENCE CHART

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  All weights in Kg per metre (Kg/m) unless noted

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  Black Sheets: Kg/m  |  Plates & Chequered: Kg/m2

BLACK SHEETS

| Thickness | SWG | Kg/m |  | Thickness | SWG | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.00 mm | 8G | 31.40 |  | 0.90 mm | 21G | 7.05 |
| 3.55 mm | 9G | 27.90 |  | 0.80 mm | 22G | 6.30 |
| 3.15 mm | 10G | 24.75 |  | 0.63 mm | 24G | 4.95 |
| 2.80 mm | 11G | 22.00 |  | 0.50 mm | 26G | 3.90 |
| 2.50 mm | 12G | 19.00 |  | 0.40 mm | 28G | 3.15 |
| 2.24 mm | 13G | 17.60 |  | 0.30 mm | 30G | 2.36 |
| 2.00 mm | 14G | 15.70 |  |  |  |  |
| 1.80 mm | 15G | 14.15 |  |  |  |  |
| 1.60 mm | 16G | 12.55 |  |  |  |  |
| 1.40 mm | 17G | 11.00 |  |  |  |  |
| 1.25 mm | 18G | 9.80 |  |  |  |  |
| 1.12 mm | 19G | 8.80 |  |  |  |  |
| 1.00 mm | 20G | 7.85 |  |  |  |  |

| PLATES (Kg/m²) |  |  | CHEQUERED PLATES (Kg/m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kg/m |
| 4 | 31.4 |  | 5 | 42.4 |
| 5 | 39.2 |  | 6 | 56.1 |
| 6 | 47.1 |  | 8 | 65.9 |
| 8 | 62.8 |  | 10 | 79.3 |
| 10 | 78.5 |  | 12 | 103.7 |
| 12 | 94.2 |  |  |  |
| 14 | 109.9 |  |  |  |
| 16 | 125.6 |  |  |  |
| 18 | 141.3 |  |  |  |
| 20 | 157.0 |  |  |  |
| 22 | 172.7 |  |  |  |
| 25 | 196.2 |  |  |  |
| 28 | 219.8 |  |  |  |
| 32 | 251.2 |  |  |  |
| 36 | 282.6 |  |  |  |
| 40 | 314.0 |  |  |  |
| 45 | 353.2 |  |  |  |
| 50 | 392.5 |  |  |  |
| 55 | 439.8 |  |  |  |
| 63 | 494.5 |  |  |  |
| 71 | 557.4 |  |  |  |
| 80 | 628.0 |  |  |  |

* All weights are standard theoretical values. Actual weights may vary slightly by manufacturer.

STEEL WEIGHT REFERENCE CHART

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  All weights in Kg per metre (Kg/m) unless noted

Omkara Commercial Pvt. Ltd.  |  Rails: Kg/yard  |  Tees & Crain Rails: Kg/m

RAILS

| Size | Kg/yard |  | Size | Kg/yard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 lb | 11.9 |  | 105 lb | 51.89 |
| 30 lb | 14.88 |  | 120 lb | 60.3 |
| 60 lb | 29.76 |  |  |  |
| 90 lb | 44.61 |  |  |  |

CRAIN RAILS

| Size | Sectional Wt. (Kg/m) |
| --- | --- |
| CR-80 | 63.52 |
| CR-100 | 88.90 |
| CR-120 | 118.10 |
| CR-140 | 147.00 |

TEES

| Size (mm) | Kg/m |  | Size (mm) | Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20×20×3 | 0.9 |  | 60×60×6 | 5.4 |
| 30×30×3 | 1.4 |  | 75×75×10 | 10.95 |
| 30×30×4 | 1.8 |  | 80×80×8 | 9.6 |
| 40×40×6 | 3.5 |  | 100×100×10 | 14.9 |
| 50×50×6 | 4.4 |  |  |  |

* All weights are standard theoretical values. Actual weights may vary slightly by manufacturer.